- -Digitalni broja~ C1000 - tehni~ke karakteristike

- C1000 je programabilni broja~ namenjen za vr{enje programom zadatih operacija nad ulaznom veli~inom, u ovom slu~aju nad impulsima dobijenih sa sonde ili mikroprekida~a vezanih na ulaz ovog ure|aja.

-PROGram omogu}uje postavljanje vrednosti do koje }e broja~ da broji (parametar n) , nakon ~ega se aktivirati rele na izlazu (u vremenskom trajanju koje odredjuje parametar t) , nakon ~ega se broja~ resetuje i nastavlja brojanje. U slu~aju da na ulazu dolaze impulsi i za vreme trajanja pauze ,broja~ }e ih brojati u pozadini i kao narednu po~etnu vrednost prikazati upravo taj broj.(Ova mogu}nost je predvi|ena za slu~aj kada ma{ina u koju se ugra|uje broja~ nema zaustavljanje  tokom trajanja pauze na broja~u , koja je pak potrebna iz nekih drugih razloga.

-Ovaj ure|aj ima mogu}nost da prika`e i broj setova (koliko je puta odbrojao do zadatog broja) jednostavnim pritiskom na bilo koju strelicu pojavi}e se c . Dakle broja~ mo`e da pokazuje ili trenutni broj impulsa , a u pozadini da broji setove ,ili  trenutni broj setova , a u pozadini da broji impulse. RESET vra}a na nulu posebno trenutni broj impulsa a posebno trenutni broj setova.

-Prilikom ukidanja napajanja broja~ pamti sve prethodno unete parametre, a tako|e i poslednje stanje pri brojanju.

-U praksi se pokazao kao vrlo pouzdan i jednostavan za ugradnju.

-Garancija 18 meseci